Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

| Назив средства за поправку: | Пловни објекат - речни пловни пристан РПП-72 |  |
| --- | --- | --- |

ГЛАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ:

Дужина	L		=	41.74	m

Ширина	B		=	11.24	m

Газ (без терета)	T	=	  0.45	m

Бочна висина	H	=	  2.40	m

Депласман	D	=	164.8/278.8 t

Материјал оплате: 		челик

Дебљина оплате: 		 од 5 до 12 mm

Начин спајања елемената оплате: заварени спој

Оплата пловног објекта је израђена од обичног бродограђевног челика, а спајање елемената оплате је изведено заваривањем. Пловни објекат је попречног система градње са размаком ребара од 500 mm. Ребра су L профили димензија 75 х 50 mm, а ребренице Т профили димензија 420 х 100 mm.

Потребно је извршити следеће радове:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корисник ће извршити тегљење пловног објекта РПП-72 на локацију Добављача. | ком | 1 |
|  | Извршити визирање брода пре извлачења/доковања и после извлачења/доковања. Извлачење брода на навоз према плану извлачења, нивелисање, осигурање на навозу и спуштање у воду по завршетку радова. уземљење брода за време боравка на навозу. | ком | 1 |
|  | Дневни боравак брода на навозу/доку за време трајања радова (стајање, електрична енергија, вода, чишћење итд.). (Ово подлеже анексу уговора ако прелази 30 дана) | дана | 30 |
|  | Чишћење и прање подводног дела бродског трупа од обраслина. Извршити комисијски преглед подводног дела бродског трупа између представника корисника и представника установе/предузећа које врши корективно одржавање. | ком | 1 |
|  | Извршити замену лимова оплате и палубе који не задовољавају прописани стандард (челични лим дебљине од 5 – 12 мм). Припрему тачака за мерење дебљине лимова, мерење дебљина лимова и дефектацију по којој ће се извршити замена лимова, обезбедиће Корисник. Цену у понуди дати за замену челичног лима за сваку дебљину посебно и то: - дебљина 5 мм ........................ 10 m2 - дебљина 8 мм ........................ 20 m2 - дебљина 10 мм ...................... 10 m2 - дебљина 12 мм ...................... 10 m2 Ова тачка подлеже анексу уговора ако површине за замену наведених дебљина лимова буду веће од наведених површина и ако се утврде потребе за другим дебљинама челичних лимова, што ће бити дефинисано од стране Корисника након подизања РПП-72 на навоз и извршеног мерења дебљине лимова оплате и надграђа. | m2 | 50 |
|  | Извршити уградњу катодне заштите на подводном делу пловног објекта уколико се процени од стране Корисника да је то потребно урадити на појединим позицијама. Ова тачка подлеже Анексу уговора и не достављати цену у понуди |  |  |
|  | Исписавање марки газа и име – ознаке пловог објекта на трупу. | ком | 1 |
|  | Чишћење бунара и поправак - замена вентила на подводном делу трупа. | ком | 2 |
|  | Поправак или замена носача бокоштитника. Ова тачка подлеже анексу уговора ако прелази 50 ком. | ком | 50 |
|  | Антикорозивна заштита (бојење) носача бокоштитнице | ком | 190 |
|  | Припрема површина за бојење и обнављање заштитних премаза подводне бродске површине. Боја катран епокси AB дебелослојна по стандарду SNO 3926 или одговарајућа боја која задовољава стандарде за бојадисање подводног дела пловних објеката на рекама и језерима, три премаза. Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 240 µm (сва три премаза заједно). | m2 | cca 530 |
|  | Припрема површина за бојење и обнављање заштитних премаза појаса водне линије. Боја катран епокси AB дебелослојна по стандарду SNO 3926 у нијанси тамносива 180 или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање водне линије пловних објеката на рекама и језерима, три премаза. Дебљина једног премаза треба да је најмање 35 µm. | m2 | cca 32 |
|  | Припрема површина за бојење и обнављање заштитних премаза надводне бродске површине на оплати пловног објекта. Оловни уљени миниј по стандарду SNO 3825 (SRM 1021) или антикорозивни премаз жути прајмер SNO 3292 (SRM 537) или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање надводне бродске површине на оплати пловног објекта на рекама и језерима, два премаза. Дебљина једног премаза треба да је најмање 35 µm. Алкидна боја, зелено-маслинаста, за међупремаз по стандарду SNO 3452 (SRM 666) или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојење, један премаз. Дебљина премаза треба да је најмање 35 µm. Алкидна боја, зелено-маслинаста, покривна по стандарду SNO 3453 (SRM 667) или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојење, један премаз. Дебљина премаза треба да је најмање 35 µm. | m2 | cca 160 |
|  | Припрема површина за бојење и обнављање заштитних премаза површине палубе. Боја катран епокси, AB, црна SNO 3400 (SRM 623) или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојење палубе, један премаз. Дебљина премаза треба да је најмање 40 µm. Боја катран епокси, AB, зеленомаслинаста SNO 3403 (SRM 626) или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојење палубе, два премаза. Дебљина једног премаза треба да је најмање 40 µm. | m2 | cca 470 |

НАПОМЕНА:

У зависности од одобрених новчаних средстава у Финансијском плану крајњег корисника за 2020. годину за ту намену, постоји могућност одустајања од појединих ставки услуге.

Поједини делови у техничкој спецификацији подлежу Анексу уговора (што је посебно назначено – болдирано у спецификацији услуга и за тај део не давати цену у понуди), због немогућности одређивања цена док се пловни објекат не извуче на навоз, а поједини делови пловног објекта не демонтирају. Анексом уговора ће се регулисати и други потребни радови који су неопходни да би се пловни објекат РПП-72 довео у пловно и безбедно стање.

Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством како да се попуни Прилог број 11 оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место испоруке и транспортне трошкове.

Рок плаћања _________ дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца.

Рок извршења услуге ________ дана од дана потписивања записника о пријему средства на услугу (Прилог број 5) .

Гаранција ___________ месеци.

Место извршења услуге ____________________________________________________.

(извршилац услуге одређује место)

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед пловног објекта _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметне услуге доковање на пловним објекатима смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2020. година

У Војном комплексу „УШЋЕ“, улица Ушће бб, Београд.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП ______ Београд

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________