Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

| Назив средства за поправку: | Пловни објекат - речни пловни пристан РПП-72 |
| --- | --- |

ГЛАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ:

Дужина	L		=	41.74	m

Ширина	B		=	11.24	m

Газ (без терета)	T	=	  0.45	m

Бочна висина	H	=	  2.40	m

Депласман	D	=	164.8/278.8 t

Материјал оплате: 		челик

Дебљина оплате: 		 од 5 до 12 mm

Начин спајања елемената оплате: заварени спој

Оплата пловног објекта је израђена од обичног бродограђевног челика, а спајање елемената оплате је изведено заваривањем. Пловни објекат је попречног система градње са размаком ребара од 500 mm. Ребра су L профили димензија 75 х 50 mm, а ребренице Т профили димензија 420 х 100 mm.

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Израда и монтажа вертикалне бокоштитнице D-fender гумен DD-150x150 висине l m, монтиран на дуплунг челичну плочу 1100x300mm са припадајућим укрућењима и завртњевима. Десни бок. | ком | 22 |
|  | Израда и монтажа вертикалне бокоштитнице D-fender гумен DD-150x150 висине l m, монтиран на дуплунг челичну плочу 1100x300mm са припадајућим укрућењима и завртњевима. Леви бок. | ком | 22 |
|  | Демонтажа и поновна монтажа облоге и изолације у машинском простору и стам. простору у дужини од 9,5m х 2m простора + косина са стропа 0.6x17m. Десни бок. | m2 | 50 |
|  | Демонтажа и монтажа радијатора, утичница и полица у стамбеном простору. Десни бок. | ком | 1 |
|  | Демонтажа и поновна монтажа облоге и изолације у машинском простору и стам. простору у дужини од 9,5m х 2m простора + косина са стропа 0.6x17m. Леви бок. | m2 | 50 |
|  | Демонтажа и монтажа радијатора, утичница у стам- беном простору. Леви бок. | ком | 1 |

НАПОМЕНА:

Понуду саставити према образцу структуре цене са упутством како да се попуни Прилог број 11 оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место испоруке и транспортне трошкове.

Рок плаћања _________ дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца.

Рок извршења услуге ________ дана од дана потписивања записника о пријему средства на услугу (Прилог број 5) .

Гаранција ___________ месеци.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед пловног објекта _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметне услуге доковање на пловним објекатима смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2020. година

У ВП 6009 Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП 6009 Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________