Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	ТУРБОКОМПРЕСОР БРОДСКОГ МОТОРА

MWM 604 V8 TBD

- ТИП: RR 153 - 12 BBC

- SЕРИЈСКИ БРОЈ: HT359154

- nmax=965 RPM; tmax= 700°C

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт турбокомпресора са дорадом компресорског кола и заменом истрошених и дотрајалих делова: 25000 - компресорско коло (са дорадом); 21001 - осовина турбокомпресора (са дорадом); 21002 - турбинска карика; 32100 - радијални лежај (2 ком); 32103+32104 - ускочник лежаја (4 ком); 32105 - аксијални лежај; 32016 - носач карике; 30107 - одстојник; 32108 - заптивна карика; 32019 - динстани прстен; 32221 - поклопац централног кућишта; 32222 - заптивна гумица; 32225 - ускочник поклопца; 21004 - сигурносна подлошка; 21003 - навртка осовине; 42004 - заптивна гумица; 42003 - заптивна гумица; 42011 - подлошка (3 ком); 42010 – вијак (3 ком); 32116 – усмеривач уља; Поред замене наведених делова, на осталим деловима извршити прање, пескарење и по потреби разне врсте дорада које ће омогућити поновну употребу делова. | ком | 1 |  |  |
| 2. | Балансирање ротора турбокомпресора. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Завршно испитивање целокупног склопа турбокомпресора на одговара-јућој опреми | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок извршења радова                            дана.

- Гаранција                                            месеци.

- Место извршења радова                                                                                                      .

(у месту добављача)

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)