Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

| Назив средства за поправку: | Пловни објекат - речни пловни пристан РПП-72 |  |
| --- | --- | --- |

ГЛАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ:

Дужина	L		=	41.74	m

Ширина	B		=	11.24	m

Газ (без терета)	T	=	  0.45	m

Бочна висина	H	=	  2.40	m

Депласман	D	=	164.8/278.8 t

Материјал оплате: 		челик

Дебљина оплате: 		 од 5 до 12 mm

Начин спајања елемената оплате: заварени спој

Потребно је извршити следеће радове на помоћним бродским системима, уређајима и средствима:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извршити преглед и поправак против пожарног система CO2, извршити атестирање ПП система. (демонтажа и померање CO2 система, враћање и монтажа, као и демонтажа вентила 2“ (5 ком) са чишћењем, заменом заптивки, обрада сицева, испитивање, израда извештаја и монтажа на брод је уговорена Анехом број 1. Уговора о набавци број 5-1/54-11) | ком | 1 |
|  | Демонтажа сохе са брода, контрола, чишћење, разрађивање окретних елемената, замена мазалица | ком | 1 |
|  | Демонтажа ручног витла сохе, замена челичног ужета Фи 10, L= 20 m, монтажа | ком | 1 |
|  | Израда и монтажа новог постоља сохе на десном боку | ком | 1 |
|  | Набавка и уградња вијка М 24х70, са наврткама и подлошком у квалитету 10.9 | ком | 12 |
|  | Израда продужетка сохе за 200 мм | ком | 1 |
|  | Пескарење и антикорозивна заштита сохе | m2 | 18 |
|  | Атестирање сохе на палуби РПП-72 | ком | 1 |
|  | Демонтажа, поправка, разрађивање окретних елемената и поновна монтажа ролера по палуби | ком | 10 |
|  | Пескарење и антикорозивна заштита ролера и битви | ком | 20 |
|  | Израда и монтажа дотрајалих стубова Фи 38х2.6 | ком | 23 |
|  | Поправка ограде, демонтажа стубова, исправљање, h=900 mm, Фи 38х2.6 | ком | 66 |
|  | Замена сајле Фи 10 | м | cca 100 |
|  | Антикорозивна заштита ограде | ком | 66 |
| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
|  | Мегатест целокупне бродске инсталације 380/220/24 V. Регистровање резултата мегатеста у образац и достава КОРИСНИКУ. (На основу резултата мегатеста извршити изградњу свих секција бродске каблаже брода и замену исте са новом у складу са стандардом и потрошачима на броду што подлеже Анексу) | ком | 1 |
|  | Извршити преглед и замену дотрајалих расветних места у складишним просторијама. | ком | 1 |
|  | Преглед и оправак бродске палубне расвете. | ком | 1 |
|  | На постојећу електро инсталацију - разводне ормариће, извршити уградњу аутоматских осигурача уместо топљивих. | ком | 1 |
|  | Преглед и оправак главне разводнe плоче 220/24 V | ком | 1 |
|  | Чишћење депозита из складишног танка уља спремање у бурад КОРИСНИКА и утовар у возило КОРИСНИКА (капацитета 3000л). | ком | 1 |
|  | Чишћење и прање танка уља (капацитета 3000л). | ком | 1 |
|  | У систему горива извршити демонтажу вентила, растављање, шлајфовање, обраду на стругу, проба на притисак и монтажу | ком | 5 |
|  | Демонтажа електро пумпе горива, дефектација и поправак по дефектацији, враћање на пловни објекат и монтажа. (Поправак по дефектацији подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | У каљужном систему извршити демонтажу електро пумпе опште службе, дефектацију и поправак по дефектацији, враћање на пловни објекат и монтажа. (Поправак по дефектацији подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Поправка текилаже шатора, израда и монтажа отрајалих и недостајућих стубића Фи 38х2.6, демонтажа стубова, исправљање, антикорозивна заштита, | кпл | 1 |
|  | Демонтажа вентила система питке воде, растављање, поправка, проба на притисак и монтажа. | ком | 15 |
|  | У систему питке воде извршити демонтажу електро пумпе питке воде, дефектацију и поправак по дефектацији, враћање на пловни објекат и монтажа. (Поправак по дефектацији подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Преправка усиса пумпе у тоалету са дна на танк питке воде. Демонтажа, растављање и поправка ручне пумпе. | ком | 1 |

НАПОМЕНА:

У зависности од одобрених новчаних средстава у Финансијском плану крајњег корисника за 2020. годину за ту намену, постоји могућност одустајања од појединих ставки услуге.

Поједини делови у техничкој спецификацији подлежу Анексу уговора (што је посебно назначено – болдирано у спецификацији услуга и за тај део не давати цену у понуди), због немогућности одређивања цена поједини делови помоћних бродских система, уређаји и средства не демонтирају. Анексом уговора ће се регулисати и други потребни радови који су неопходни да би се пловни објекат РПП-72 довео у пловно и безбедно стање.

Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством како да се попуни Прилог број 11 оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место испоруке и транспортне трошкове.

Рок плаћања _________ дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца.

Рок извршења услуге ________ дана од дана потписивања записника о пријему средства на услугу (Прилог број 5) .

Гаранција ___________ месеци.

Место извршења услуге ____________________________________________________.

(извршилац услуге одређује место)

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)