Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	Аутодизалица 6/8t

- Тип:					COLLES HYDRA HUSKY 6/8 TCC

- Година производње:			1979. године

- Број шасије				40350

- Број мотора				58866803

- Регистарски број			К-3018

Потребно је извршити следеће радове:

| Редни број | Назив р/д |
| --- | --- |
|  | Дефектажа кочионог система у целини. |
|  | Поправак кочионог система у целини по дефектажи, са замена свих неисправних делова саставног система (кочионих цилиндара, хидрауличних цеви и црева), и провера рада истог након реализоване оправке. |
|  | Дефектажа хидрауличне инсталације за подизање терета. |
|  | Поправак хидрауличне инсталације по дефектажи, заменом свих неисправних и дотрајалих хидрауличних црева и цеви. |
|  | Дефектажа хидрауличних цилиндара за дизање стреле као и цилиндара за телескопирање стреле. |
|  | Поправак храуличних цилиндара за дизање стреле као и цилиндара за телескопирање стреле по дефектажи. |
|  | Замена заптивног материјала од нивоказа на танку хидрауличног уља. |
|  | Дефектажа електроинсталације у кабини и провера исправности инструмената на контролној табли. |
|  | Поправак електроинсталације у кабини по дефектажи, замена неисправних инструмената на контролној табли по дефектажи. |
|  | Замена радног светла стреле. |
|  | Дефектажа ЕKCO система (светлосне и звучне сигнализације). |
|  | Поправак ЕKCO система (светлосне и звучне сигнализације) по дефектажи. |
|  | Дефектажа рада горњег строја дизалице (аксијални лежај, редуктор за обртање, редуктор витла за дизање терета и стреле) и по потреби оправка истог. |
|  | Поправак рада горњег строја дизалице по дефектажи (аксијални лежај, редуктор за обртање, редуктор витла за дизање терета и стреле) и по потреби оправка истог. |
|  | Дефектажа ходног дела дизалице са заменом пнеуматика димензија 14.00x24, 24 платна – 5ком. |
|  | Замена издувне гране од мотора. |
|  | Замена пластичне посуде испаривача. |
|  | Замена уља у свим склоповима. |
|  | Подмазивање свих зглобова где постоје мазалице (где мазалице недостају или су неисправне, исте заменити). |
|  | Замена котураче и лежаја на радној стрели. |
|  | Провера исправности сајле радне стреле и по потреби замена комплет исте. |
|  | Дефектажа редуктора витла за самоизвлачење. |
|  | Поправак редуктора витла за самоизвлачење по дефектажи. |
|  | Провера исправности сајле витла и замена исте по потреби. |
|  | Израдити заштитну навлаку за витло. |
|  | Потребни су комплетни лимарско-фарбарски радови конструкције дизалице и кабине у маслинасто-зелену боју. |
|  | Замена свих заптивача-кедера стакала кабине. |
|  | Након реализације наведених радова извршити атест дизалице за безбедан рад (атест сајле) |
|  | Транспорт дизалице до места добављача услуге и након завршетка услуге транспортовати дизалицу у матичну јединицу. |

НАПОМЕНА: Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством како да се попуни (Прилог број 9) оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место извршење услуге и транспортне трошкове.

НАПОМЕНА: У зависности од одобрених новчаних средстава у Финансијском плану крајњег корисника за 2021.годину за ту намену, постоји могућност одустајања од појединих ставки уз координацију са техничким носиоцем

Гаранција не може бити мања од 12 (дванаест) месеци нити већа од 36 (тридесетшест) месеци

Минимални рок извршења услуге 25 (двадесетпет) радних дана а максимални рок извршења услуге 45 (четрдесетпет) радних дана.

ИЗЈАВА О ПРЕГЛЕДУ ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

- -ДОКАЗ:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед м/в ______________________________ ____________________________________________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметно моторно возило смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2021. година

У касарни „Александар Берић“ Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП ______ Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________