Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

Назив средства за поправку: Речни вишенаменски брод РВБ - 332

Основне карактеристике брода:

- пуни/стандардни депласман			                        78/61 t

- максимална дужина				                   	26.94 m

- максимална ширина				                      	6.48 m

- средња висина трупа						2.68 m

- средњи газ			                                 		1.08 m

- бочна висина							6.4 m

- погон брода (дизел мотори)					2 х 191 kW

- материјал оплате 						AlMg5

- дебљина оплате							од 6 до 10 mm

- начин спајања елемената оплате				заварени спој

ГЛАВНЕ МАШИНЕ И МОТОРИ:

„ТОРПЕДО“ тип Т-539 РМ/2 (2 ком.)

Број окретаја: 		1800 о/мин

Смер окретања: 		Лево (оба)

Број окретаја пропелера: 	900 о/мин

Редуктор: Reintjes Тип BGA-180, Преносни однос 2:1

ПОМОЋНИ МОТОР:  - Дизел мотор „Торпедо“  тип B-554 P-D, Ријека, Снага 58 kW

ГЕНЕРАТОР: - Раде Кончар Снага 32 kW,  380/220 V, 50 Hz

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ:  Трупа: 1976. година, Главне машине – мотора: 1977. година

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробна вожња у свим режимима вожње са циљем установљавања општег стања брода, односно понашања у вожњи, са тежиштем на мерењем вибрација осовинског вода и погонских мотора у трајању од 1 (један) час пре уласка брода у ремонт и 2 (два) часа по завршетку ремонта. Сачињавање записника са мерним параметрима и запажањем примопредајне комисије коју сачињавају представници КОРИСНИКА и представника ДОБАВЉАЧА. | час | 3 |
|  | Извршити визирање брода на води пре извлачења на навоз, на навозу и по спуштању са навоза са одлежавањем на води од 48 сати. Израда елабората визирања и предаја КОРИСНИКУ средстава. | ком | 1 |
|  | Одспајање осовинских водова на прирубничким спојевима пре дизања брода на навоз, мерење одскока и паралелности прирубница, као и уношење података у прописни образац. Након завршетка свих радова, спуштања у воду и одлежавања у води 48 сати, спајање спојница и притезање. | ком | 2 |
|  | Извлачење брода на навоз према Плану извлачења, нивелисање, осигурање брода на навозу, обезбеђење напајања електричном енергијом, питком водом са копна, санитарног излива и противпожарно обезбеђење. Спуштање брода у воду по завршетку радова. | ком | 1 |
|  | Дневни боравак брода на навозу/доку за време трајања радова (стајање, електрична енергија, вода, смеће, чишћење и др.). (Ово подлеже анексу уговора ако прелази 60 дана). | дана | 60 |
|  | Чишћење и прање подводног дела бродског трупа од обраслина. | m2 | 160 |
|  | Припрема места за сондирање – мерење дебљине лимова ултразвуком трупа и надграђа брода. Мерење дебљине лимова обезбедиће КОРИСНИК у сарадњи са НАРУЧИОЦЕМ радова. | ком | 150 |
|  | Извршити замену лимова трупа и надграђа брода који не задовољавају прописани стандард, а у складу са извештајем након мерења дебљине лимова (лим AlMg 5, од 6 до 10 mm). Цену у понуди дати за замену челичног лима за сваку дебљину посебно и то: - дебљина 6 мм ..........................................................................10 m2 - дебљина 8 мм ..........................................................................20 m2 - дебљина 10 мм ........................................................................10 m2 УКУПНО: .................................................................................40 m2 Ова тачка подлеже анексу уговора ако површине за замену наведених дебљина лимова буду веће од наведених површина и ако се утврде потребе за другим дебљинама лимова, што ће бити дефинисано од стране Корисника након подизања брода РВБ-332 на навоз и извршеног мерења дебљине лимова оплате и надграђа. | m2 | 40 |
|  | Контрола стања свих лежаја осовина кормила, уношење података у одговарајући образац. Замена плетеница у шуперницама. (Замена лежајева подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа листова кормила, пренос у радионицу, извршити проверу на притисак, заваривање пукотина и брушење варова. По завршетку радова монтажа на брод. Регулисати отклон листова кормила и показиваче ускладити са стварним отклоном. | ком | 2 |
|  | Испуштање уља из кормиларског система, испирање, замена комплетног бртвеног материјала и семеринга на цилиндрима, пуњење уља, одзрачивање и регулација отклона на 35 степени лево и десно. (Уљe ХУВЛ-32 – 30 литара обезбеђује корисник средстава) | ком | 1 |
|  | Демонтажа два комада пропелера, пренос у радионицу, равнање крила, наваривање оштећења, брушење варова, оштрење бридова и статичко балансирање пропелера. Туширање конуса у склопу пропелер - осовина, монтажа пропелера на осовинске водове, притезање и осигурање. (у случају немогућности довођења пропелера у исправно стање извршити замену са новим пропелером од модуларног лива што подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Контрола стања у статвеним и скрокним лежајима осовинских водова, уношење података у одговарајући образац и предаја КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Демонтажа прирубнице, туширање конуса у склопу, контрола истрошености прирубничких клинова осовинског вода. (замена и/или израда нових клинова подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Демонтажа пропелерске осовине из брода, пренос у радионицу, контрола центричности конуса и лежајних рукаваца на стругу, равнање – исправљање осовина и довођење ексцентричности у дозвољене границе. Враћање на брод и монтажа. Замена плетеница у статвеним цевима пропелерских осовина. | ком | 2 |
|  | Контрола центричности статвених и скрокних лежајева, уношење података у одговарајући образац. Довођење центричности у дозвољене границе. | ком | 1 |
|  | Демонтажа два комада статвених и два комада скрокних лежајева, обрада према лежајним рукавцима (Ал чаура са гумом). Монтажа у статвама и скроковима. (замена и/или израда нових лежаја подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Отварање, контрола и чишћење одривних лежајева, замена уља, монтажа на брод и контрола система за хлађење лежајева. (замена лежаја подлеже Анексу уговора, уље обезбеђује корисник средстава ДС-30 – 10 литара по лежају) | ком | 2 |
|  | Замена Мg протектора на трупу брода. (набавка и/или израда нових Мg протектора се дефинише на основу узорка са брода када се исти подигне на навоз и подлеже Анексу уговора) | ком | 14 |
|  | Демонтажа подводних вентила, растављање, брушење, замена заптивног материјала, састављање, проба на притисак и монтажа на брод. | ком | 4 |
|  | Демонтажа поклопаца бунара, проверити исправност и налегање истих, заменити заптивни материјал. Очистити бунаре и двострука сита. | ком | 2 |
|  | Ремонт система за плављење и орошавање муниционе коморе. (Демонтажа, изградња, замена, монтажа, бојадисање цевовода у складу са прописаним стандардима) | ком | 1 |
|  | Извршити адаптацију муниционе коморе у складу са потребама б/к муниције које ће КОРИСНИК доставити ДОБАВЉАЧУ. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. (адаптација подлеже Анексу) | ком | 1 |
|  | Демонтажа крменог одбојника, замена саставних елемената и монтажа. Димензије одбојника: 5,5 х 0,5 м, дрвена, чамова даска (или неко меко дрво), покривена гумом дебљине 5 до 8 мм и опшивена алуминијумским флахом) | ком | 1 |
|  | Отварање и чишћење бродских танкова питке воде од нечистоће и старе боје. Бојадисање танкова питке воде. По завршетку радова промена гумених заптивача, замена дотрајалих вијака и затварање танкова. Бојење извршити у складу са прописаним стандардима. Анализу питке воде након бојадисања извршиће КОРИСНИК средства. Један танк питке воде је капацитета 1000 литара. | ком | 2 |
|  | Чишћење усисних кошара, препакивање и проба неповратних усисних вентила на танковима питке воде. | ком | 2 |
|  | Отварање и чишћење бродских структурних танкова горива од нечистоће и старе боје. Бојадисање танкова горива. По завршетку радова замена гумених заптивача на поклопцима танкова горива и проба на непропусност. Бојење извршити у складу са одговарајућим стандардима. Отпад који настане чишћењем преузима КОРИСНИК средстава. Један танк горива је капацитета 6300 литара. | ком | 2 |
|  | Демонтажа, чишћење и монтажа усисних кошара у структурним танковима горива. | ком | 2 |
|  | Извршити баждарење танкова горива, израда нових баждарних таблица и одговарајућих мерних летви (на заглавке) за бродске танкове горива које предати КОРИСНИКУ средстава. | ком | 2 |
|  | Чишћење, одмашћивање и припрема свих бродских каљужа за бојадисање. Обнављање заштитних премаза каљужа: Боја катран епокси AB, црна - SNO 3400 или одговарајућа боја која задовољава прописане стандарде за бојадисање - два премаза. Боја катран епокси AB, црвеносмеђа - SNO 3403 или одговарајућа боја која задовољава прописане стандарде за бојадисање - два премаза. Минимална дебљина једног сувог премаза је 40 µm. Површине бродских каљужа по простприма: - Машински простор.........................................................87 m2 - Мински............................................................................45 m2 - Морнарски простор........................................................60 m2 - Прамчани пик………………………………………….1,5 m2 - Крмени пик......................................................................15 m2 - Морнарска праона..........................................................10 m2 - Кофердам……………………………………………….20 m2 | m2 | сcа 238,5 |
|  | Демонтажа вентилске станице за претакање горива у машинском простору, растављање 4 (четири) комада вентила, брушење, замена заптивног материјала, проба и монтажа на брод. | ком | 1 |
|  | Ремонт електромоторне пумпе горива ZHR-4. Замена гумених амортизера испод пумпе на постољу. (у случају нерентабилности ремонта, извршити замену са одговарајућом новом пумпом горива што подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба у раду и монтажа ручне крилне пумпе за гориво тип ДН-25 (капацитет 25 l/min) | ком | 1 |
|  | Контрола свих вентила, нивоказа, флексибилних цеви и спојева на истима у систему развода потрошних танкова горива. (замена и/или израда појединих делова подлеже Анексу уговора) | ком | 1 |
|  | Отварање и чишћење потрошних танкова за гориво. Промена заптивног материјала. Обнављање заштитних премаза потро-шних танкова за гориво према прописаним стандардима. Потрошни танк за гориво капацитета 150 литара…………(2 ком) Потрошни танк за гориво капацитета 33 литара…………..(3 ком) Отпад који настане чишћењем преузима КОРИСНИК средстава. | ком | 5 |
|  | Отварање и чишћење танкова за уље. Промена заптивног материјала. Обнављање заштитних премаза танкова за уље према прописаним стандардима. Потрошни танк за уље капацитета 200 литара. Отпад који настане чишћењем преузима КОРИСНИК средстава. | ком | 2 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба у раду и монтажа ручне крилне пумпе за уље тип ДН-25 (капацитет 15 l/min) | ком | 2 |
|  | Проба на притисак у месту без демонтаже, каљужног система. Пробу извршити са притиском од 3 (три) бара. (замена и/или израда појединих делова који не издрже пробу и проба на притисак након замене подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба и монтажа вентила каљужног система. | ком | 21 |
|  | Демонтажа, чишћење и монтажа усисних кошара у каљужама и система дренаже. | ком | 11 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, и монтажа ручне крилне каљужне пумпе. Тип НО-50 – 50 l/min Тип НО-32 (2 ком) - 32 l/min | ком | 3 |
|  | Чишћење, одмашћивање и припрема цевовода система горива и дренаже за бојадисање. Обнављање заштитних премаза цевовода система горива и дренаже према прописаним стандардима. Гориво……………………………………………………………5 m2 Дренажа………………………………………………………...30 m2 | m2 | сcа 35 |
|  | Проба на притисак од 3 (три) бара главног и резервног цевовода за хлађење главних и помоћних мотора. (замена и/или израда појединих делова који не издрже пробу и проба на притисак након замене подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, брушење, састављање, проба и монтажа вентила на главном и резервном расхладном систему главних и помоћних мотора, као и на и БДГ - 16 kW. | ком | 29 |
|  | Ремонт електромоторних пумпи опште слижбе BVS-25. (у случају нерентабилности ремонта, извршити замену са одговарајућом новом пумпом опште службе што подлеже Анексу уговора). | ком | 2 |
|  | Проба на притисак од 6 (шест) бара противпожарног система (без демонтаже). (замена и/или израда појединих делова који не издрже пробу и проба на притисак након замене подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба и монтажа вентила противпожарног система. | ком | 8 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба и монтажа вентила крмене и прамчане вентилске станице противпожарног система. | ком | 2 |
|  | Доградити противпожарни систем, уграђивањем цевовода и млазница на палуби по узору на брод РВБ–341. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Чишћење и припрема цевовода и елемената противпожарног система за бојадисање. Обнављање заштитних премаза система противпожарне заштите према прописаним стандардима. | m2 | сcа 20 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба у раду и монтажа ручне крилне пумпе за питку воду у кухињи капацитета 10 l/min | ком | 1 |
|  | Контрола и провера исправности цевовода и вентила система питке и санитарне воде. (замена и/или израда појединих делова ради довођења у исправно стање подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба и монтажа вентила система питке и санитарне воде. Питке воде……………………………………………………...9 ком Санитарне………………………………………………………5 ком | ком | 14 |
|  | Чишћење и припрема цевовода и елемената система питке и санитарне воде за бојадисање. Обнављање заштитних премаза система система питке и санитарне воде према прописаним стандардима. (Уколико се уграђују у цевовод уместо алуминијумских цеви - ПВЦ цеви, не вршити бојадисање ПВЦ цеви) Питка вода………………………………………………………5 m2 Санитарна вода………………………………………………….5 m2 | m2 | сcа 10 |
|  | Извршити замену хидрофора питке и санитарне воде са хидропаком. (Набавка и уградња хидропака у оба система) | ком | 2 |
|  | Демонтажа и изградња елемената система вентилације. Дефектација и замена елемената вентилационог вода система. Монтажа и уградња. (замена и/или израда појединих делова ради довођења у исправно стање подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Дефектација свих дифузора по просторима, заклопки и прекотлачних вентила у систему вентилације. Демонтажа и мо-нтажа. (замена и/или израда појединих делова ради довођења у исправно стање подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Уградити исисни вентилатор са заклопком на кухињу, праоне војника и тоалета старешина и војника, и спојити на систем за даљинско обарање заклопки. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Адаптација система грејања уградњом групе електричних грејача по секцијама по узору на брод РВБ-341, тако да постоји могућност грејања на струју или гориво. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Адаптација система вентилације и рециркулације са уградњом уређаја за климатизацију. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Обнављање заштитних премаза вентилационог вода према прописаним стандардима. | m2 | сcа 40 |
|  | Изградња из трупа брода и дефектација главних мотора „Торпедо“ Т-539 РМ/2 Ријека за генерални ремонт ради утврђивања рентабилности. (КОРИСНИК средстава ће на основу дефектације и понуде донети одлуку о даљњем поступању са моторима што подлеже Анексу уговора). | ком | 2 |
|  | Изградња из трупа брода и дефектација редуктора Reintjes Тип BGA-180 за генерални ремонт ради утврђивања рентабилности. (КОРИСНИК средстава ће на основу дефектације и понуде донети одлуку о даљњем поступању са редуктором што подлеже Анексу уговора). | ком | 2 |
|  | Изградња из трупа брода и дефектација помоћних мотора B-554 P-D „Торпедо“ Ријека за генерални ремонт ради утврђивања рентабилности. (КОРИСНИК средстава ће на основу дефектације и понуде донети одлуку о даљњем поступању са редуктором што подлеже Анексу уговора). | ком | 2 |
|  | Изградња из трупа брода и дефектација генератора Раде Кончар, снага 32 kW за генерални ремонт ради утврђивања рентаби-лности. (КОРИСНИК средстава ће на основу дефектације и понуде донети одлуку о даљњем поступању са генератором што подлеже Анексу уговора). | ком | 2 |
|  | Изградња из трупа брода и дефектација дизел генератор за напајање ПЕАМ миноловке, БДГ 16 kW, IMR-034 Bes за генера-лни ремонт ради утврђивања рентабилности. (КОРИСНИК средстава ће на основу дефектације и понуде донети одлуку о даљњем поступању са генератором што подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Контрола и провера исправности елемената система, цевовода и вентила из машинског простора. | ком | 1 |
|  | Демонтажа, растављање, препакивање, састављање, проба и монтажа свих вентила на главним и помоћним моторима који служе за хлађивање мотора. (замена и/или израда појединих делова ради довођења у исправно стање подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа издувне гране главних и помоћних дизел мотора. (Поправак издувне гране са уградњом подводне заклопке у циљу усмеравања издувних гасова испод површине воде и монтажа. Израда документације и достава КОРИСНИКУ – подлеже Анексу) | ком | 5 |
|  | Мегатест целокупне бродске инсталације 380/220/24 V. Регистровање резултата мегатеста у образац и достава КОРИСНИКУ. (На основу резултата мегатеста извршити изградњу свих секција бродске каблаже брода и замену исте са новом у складу са стандардом и потрошачима на броду што подлеже Анексу) | ком | 1 |
|  | Извршити изградњу Главне разводне плоче са брода и исту заменити и прилагодити новим потрошачима, начином спајања и електромрежом (по могућности мањих димензија, а у складу са постојећим стандардима). Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Изградња и дефектација стања исправности исправљача, 24 V, Тип UL 33A 24-90d, 3x380V/24V 90A, „ISKRA“. (поправак и ремонт истог подлеже Анексу, а у случају нерентабилности поправке и ремонта, извршити замену са одговарајућим новим исправљачем истих карактеристика и намене). | ком | 2 |
|  | Замена кабела брод – копно по узорку. Кабел брод-копно GN50 S-V 4 x 6 (дужина 120 m2), пресек једне жице 6 m2, са одговара-јућим утичницима по стандарду. | ком | 1 |
|  | Дефектација исправности елемената електричне расвете 220 V, допунске расвете 24V, расвете у нужди 24 V, борбеног плавог светла, навигационе расвете и сигнализације. (замена и/или израда појединих делова ради довођења у исправно стање подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Дефектација стања електромотора минерског витла. (поправак и ремонт истог подлеже Анексу, а у случају нерентабилности поправке и ремонта, извршити замену са одговарајућим новим електромотора истих карактеристика и намене). | ком | 1 |
|  | Демонтажа сидреног уређаја, ремонт истог, замену неисправних елемената и монтажа на брод. Дефектација стања електромотора сидреног витла и поправак. (поправак и ремонт истог подлеже Анексу, а у случају нерентабилности поправке и ремонта, извршити замену са одговарајућим новим сидреним уређајем или само електромотором истих карактеристика и намене). | ком | 1 |
|  | Дефектација стања бродског клаксона. Систем се састоји од електричног мембранског уређаја у кормиларници са звучницима за клаксон 4 комада (поправак истог подлеже Анексу, а у случају нерентабилности поправке и ремонта, извршити замену са одговарајућим новим бродским клаксоном истих карактеристика и намене). | ком | 1 |
|  | Извршити ремонт бродске сирене. (у случају нерентабилности ремонта, извршити замену са одговарајућом новом бродском сиреном што подлеже Анексу). | ком | 1 |
|  | Изградња, дефектација, поправак и уградња бродског рефлектора. (у случају нерентабилности поправке, извршити замену са одговарајућом новим бродским рефлектором што подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Изградња система бродског разгласа ИК-15. (уградња новог система бродског разгласа извршиће се по обезбеђењу истог од стране КОРИСНИКА и подлеже Анексу) | ком | 1 |
|  | Извршити демонтажу и изградњу подова, зидних и плафонских облога свих бродских простора до металне оплате. Демонтажа и изградња целокупног инвентара. | ком | 1 |
|  | Чишћење и припрема свих бродских простора за бојадисање. Обнављање заштитних премаза – бојадисање свих унутрашњих просторија у складу са Техничким упутством за бојење бродова и пловних средстава РМ (РМ-1711, 1987). - Крмени пик......................................................................93 m2 - Простор противминске опреме...................................115 m2 - Машински простор.......................................................205 m2 - Кабине подофицира........................................................98 m2 - Салон................................................................................51 m2 - Мунициона комора.........................................................35 m2 - Морнарски простор......................................................148 m2 - десетарски простор.........................................................90 m2 - Морнарска праона..........................................................48 m2 - ВЦ.....................................................................................17 m2 - Прамчани пик..................................................................32 m2 - Кормиларница.................................................................45 m2 - Кухиња.............................................................................31 m2 - Радио кабина...................................................................48 m2 - Кабина командната.........................................................30 m2 - Ходник.............................................................................47 m2 - Интендантско спремиште................................................6 m2 - Акумулаторски простори...............................................17 m2 | m2 | сcа 1156 |
|  | Извршити дефектацију и поправак водонепропусних врата у свим бродским просторима. | ком | 10 |
|  | Замена уља и бртвеног материјала на редуктору минерског витла са пробом у раду. (Потребне количине уља обезбеђује корисник средстава – Хидраулично уље ХИП-90 – 200 литара) | ком | 1 |
|  | Замена уља и бртвеног материјала у систему за дизање и спуштање јарбола. (Потребне количине уља обезбеђује корисник средстава – Хидраулично уље ХУВЛ-32 – 5 литара) | ком | 1 |
|  | Изградити упутник сидреног витла са прамчане палубе и исти изместити у прамчани сударни односно у војничку праону, и извести даљинско управљање витлом. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Спуштање сидра, извлачење ланца, мерење дебљине карика, мерење тежине сидара типа DANFORD и израда извештаја. (поправка/замена појединих делова подлеже Анексу) | ком | 2 |
|  | Демонтажа, поправка и замена неисправних елемената бродске ограде. Адаптација бродске ограде са могућношћу обарања исте на палубу без скидања. (челик чело, стубова, стезалица, затика, ланаца и слично) | ком | 1 |
|  | Демонтажа и провера техничког стања бубња за челик чело, као и челик чело фи 8mm, дужина 25 m. (поправак по дефектацији, а у случају нерентабилности поправке, извршити замену са одговарајућим новим истих карактеристика и намене што подлеже Анексу) | ком | 3 |
|  | Извршити новоизраду бродског сиза од алуминијума са оградом висине 1,2 m, димензија 4000х480 mm. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Извршити демонтажу минских шина, поправак, и монтажу на брод. Припрема за бојадисање и бојадисање. | m | 44 |
|  | Извршити преправку сандука припремне муниције за ПАТ 30/2; Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 5 |
|  | Извршити замену палубних чепова (6 ком.) и наливних грла (6 ком.). | ком | 6 |
|  | Извршити новоизраду текилаже и тенде прамчаног шатора. | ком | 1 |
|  | Новоизрада текилаже и тенде крменог шатора. | ком | 1 |
|  | Извршити демонтажу, поправак са заменом бртви и монтажу на брод врата надграђа и унутрашњих просторија на броду. Врата на улазу у кормиларницу………………………………2 ком Врата на улазу у надграђе……………………………………..2 ком Улаз са машинске палубе……………………………………..1 ком | ком | 5 |
|  | Извршити демонтажу, поправак и монтажу на брод прозора надграђа и унутрашњих просторија на броду (замену бртви на прозорским окнима, као и поправак навртки и шрафова за затварање окана, замену стакла и друго). Прозори на кормиларници са стаклом јасне видљивости и брисачима………………………………………………………5 ком Прозор на кухињи……………………………………………..1 ком Округли прозори по левом боку……………………………...2 ком Округли прозори по десном боку…………………………….3 ком | ком | 11 |
|  | Извршити демонтажу, поправак са заменом бртви и монтажу на брод палубних поклопаца. | ком | 6 |
|  | Извршити новоизраду замрачивача алуминијумских. | ком | 10 |
|  | Новоизрада носача на машинској палуби за гумени чамац типа Zodiak Mk3. | ком | 1 |
|  | Извршити технички преглед и атест бродских соха и по потреби извршити поправак дотрајалих и оштећених делова, израда извештаја. (поправак по дефектацији, подлеже Анексу) | ком | 2 |
|  | Новизрада текилаже и шатора за командни мост. | ком | 1 |
|  | Извршити новоизраду носача сплава за спашавањеве (20 лица) на надграђу (по узору на РВБ-341). Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Демонтажа, поправка и замена неисправних елемената ограде на командном мосту. | ком | 1 |
|  | Замена ветробранског стакла командног моста. | ком | 5 |
|  | Новоизрада сандука за појасеве ради замене постојећих. | ком | 2 |
|  | Новоизрада навлака за копчу по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлака за кормило по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлака за бродску сирену по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлака за рефлектор по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлака за напојни кабел ПЕАМ по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлака за Розенбауер пумпу РК-20 по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлаке за бродски ПАТ 20/4 М75 по узорку. | ком | 1 |
|  | Новоизрада навлаке минерског витла миноловке МДЛ-2Р по узорку. | ком | 1 |
|  | Извршити новоизраду навлаке за бродски ПАТ 30/2 по узорку. | ком | 1 |
|  | Извршити преглед и замену делова палубне опреме битве (6 ком.), зеваче (9 ком.) и колотурници (3 ком.). | ком | 1 |
|  | Дефектација и поправак Розенбауер пумпе РК-20. (поправак по дефектацији и понуди подлеже Анексу, а у случају нерентабилности поправке, извршити замену са одговарајућим новим истих карактеристика и намене). | ком | 1 |
|  | Припрема површина пескарењем до стандарда SAE 2.5 и обнављање заштитних премаза подводне бродске површине. Боја катран епокси AB дебелослојна SNO 3926 или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање подводног дела бродова на рекама и језерима, 3 премаза. Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 240 µm (сва 3 премаза заједно). | m2 | сcа 160 |
|  | Припрема површина пескарењем до стандарда SAE 2.5 и обнављање заштитних премаза површине појаса водне линије. Боја катран епокси AB дебелослојна SNO 3926 у нијанси тамно сива 180 или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање подводног дела бродова на рекама и језерима, 3 премаза. Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 240 µm (сва 3 премаза заједно). | m2 | сcа 12 |
|  | Припрема површина пескарењем до стандарда SAE 2.5 и обнављање заштитних премаза надводне бродске површине (оплата изнад водне линије, надграђе брода, јарболи и вањска бродска опрема) реализовати у складу са стандардом СОРС: - 2K PU Зелено светла SORS 1564 (А+Б), - 2K PU Зелено тамна SORS 1564 (А+Б), - 2K PU Браон SORS 1564 (А+Б), - 2K PU Црна SORS 1564 (А+Б), Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 300 µm. КОРИСНИК средстава даје шему маскирног бојења. | m2 | сcа 150 |
|  | Исписавање марки газа и име – ознаке пловог објекта на трупу. | ком | 1 |
|  | Преглед унутрашњости брода након демонтаже свих уређаја, каблаже, опреме, намештаја, система цевовода и оплате са циљем утврђивања стања уздужних елеманта чврстоће брода. (Замена односно оправка неисправних елемената и/или сегмената бродске чврстоће подлеже Анексу). | ком | 1 |
|  | Адаптација система горива уградњом одговарајућих филтера и сепаратора горива на добавним системима горива са израдом дренажног система. Израда документације и достава КОРИСНИКУ. | ком | 1 |
|  | Адаптација вентилације изнад штедњака уградњом одоварајућег аспиратора изнад штедњака и спојање на систем исисног вентилатора у систему филтровентилације. Израда документа-ције и предаја КОРИСНИКУ | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и монтажа термо изолације – камена вуна d=50 mm са парном браном од Аl фолије на носачима од жице завареним за зид или строп. (за све унутрашње просторије) или Варијанта 2: Стуродур незапаљиви исте дебљине (или сличан материјал који могу понудити, а који се при горењу топи а не сагорева пламеном) Машински простор.....................................................................15 m2 (преградни зид према кабинама) Кабине подофицира...................................................................80 m2 Салон...........................................................................................36 m2 Морнарски простор и десетарски простор..............................88 m2 Кормиларница.............................................................................35 m2 Радио кабина...............................................................................48 m2 Кабина командната.....................................................................25 m2 | m2 | сcа 292 |
|  | Набавка, испорука и монтажа ОСБ плоча d=12 mm за подове, заштићених противпожаном бојом (или обојити са два слоја противпожарне боје). (за све унутрашње просторије) | m2 | сcа 64 |
|  | Набавка, испорука и монтажа зидне облоге - wаll panel d=25 mm. (за све унутрашње просторије) | m2 | сcа 280 |
|  | Набавка, испорука и постављање подне облоге – итисон, боје тамно сиве. | m2 | сcа 70 |
|  | Набавка, испорука и постављање подне облоге – линолеум, боје зелена тамна/сива тамна. | m2 | сcа 80 |
|  | Израда и монтажа кревета на спрат са душеком, димензија 1900 х 700 mm. На 6 комада (4 морнарски, 2 десетарски) израдити врата/бункер од универа за одлагање опреме, испод доњих кревета. Димезије једног бункера 950х500 (пола дужине кревета). Кревети на спрат (по два кревета)............................................8 ком Кревет команданта.....................................................................1 ком | ком | 9 |
|  | Израда и монтажа тоалетних ормарића од универа, димензија 500x500x130 mm. | ком | 5 |
|  | Израда и монтажа канцеларијског стола од универа, димензија 1100x500x750 mm. | ком | 1 |
|  | Израда, испорука и монтажа завеса од материјала за драперије. Завесе монтирати на горњу алуминијску шипку фи 12 mm. Димензија завесе 2200х800 mm (за кревете) | ком | 16 |
|  | Израда и монтажа oрмарa од универа, димензија 1900x500x500 mm и то: - За старешинске кабине 5 (пет) ормара димензија 1900x500x500 mm. - За десетарски простор 4 (четири) ормара димензија 1900x500x500 mm - За морнарски простор 8 (осам) ормара димензија 700x500x500 mm | ком | 17 |
|  | Набавка, испорука и монтажа нових Ал врата туш кабине и тоалета, димензија 1900x700 mm. Врата су беле боје, опремљена свим потребним оковом и вентилационом решетком. | ком | 2 |
|  | Израда, испорука и монтажа гарнитуре за седење од универа, тапацираног мебл штофом, све изложене ивице кантовати АБС траком, по следећем: Клупе димензија 1200x400х400 mm (2 ком.). Сто димензије 1400x800х800 mm (1 ком.). | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и монтажа архивског плакара од универа, димензија 2000x400x400 mm. Све изложене ивице кантовати са АБС траком. Монтажа у салону. | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и монтажа отворене полице од универа, димензија 1500x300x300 mm. Све изложене ивице кантованти са АБС траком. Кабина команданта | ком | 1 |
|  | Извршити замену сталажа интендантском спремишту. Сталаже су израђене од чамових дасака d=40 mm, монтираних на носаче од алуминијских профила L300x40x3 | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и замена судопера, пулт-радна површина, висећи елементи за смештај посуђа по узору на постојећи у бродској кухињи. Димензије: Судопера – 800х600 mm (једноделна) пулт-радна површина – 1200х600 mm (сса 2 m2) висећи елементи – 800х600х400 mm МАТЕРИЈАЛ за све: росфрај/инокс | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и замена умиваоника по узору на постојећи. | ком | 5 |
|  | Набавка, испорука и замена туш батерије по узору на постојећи. | ком | 2 |
|  | Извршити демонтажу и изградњу подова у бродским праонама и тоалетима, по потреби замену лимова подова, бојадисање у складу са Техничким упутством за бојење бродова и пловних средстава РМ (РМ-1711, 1987). Постављање новог лименог пода и набавка са уградњом керамичких плочица I класе, беле боје. (замена лимова и кошуљице, постављање хидроизолације подлеже Анексу) | m2 | сcа 2 |
|  | Набавка, испорука и замена тоалетних чучаваца по узору на постојећи. | ком | 2 |

НАПОМЕНА:

У зависности од одобрених новчаних средстава у Финансијском плану крајњег корисника за 2020. годину за ту намену, постоји могућност одустајања од појединих ставки услуге.

Поједини делови у техничкој спецификацији подлежу Анексу уговора (што је посебно назначено – болдирано у спецификацији услуга и за болдирани део не давати цену у понуди), због немогућности одређивања цена док се пловни објекат не извуче на навоз, а поједини делови пловног објекта не демонтирају.

Анексом уговора ће се регулисати и други потребни радови који нису наведени у овој техничкој спецификацији који су неопходни да би се делови система у трупу и надрграђу брода пловног објеката РВБ-332 довели у технички исправно, пловно и безбедно стање.

Добављач је у обавези да прегледа пловни објекат пре достављања понуде.

Понуду саставити према образцу структуре цене са упутством како да се попуни Прилог број 11 оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место испоруке и транспортне трошкове.

Рок плаћања _________ дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца.

Рок извршења услуге ________ дана од дана потписивања записника о пријему средства на услугу (Прилог број 5) .

Гаранција ___________ месеци.

Место извршења услуге ____________________________________________________.

(извршилац услуге одређује место)

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед пловног објекта _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметне услуге доковање на пловним објекатима смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2020. година

У ВП 6009 Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП 6009 Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________