П  Р  Е  Д  М  Е  Р

радова за замену дотрајалих висећих олука и олучних цеви на

објекту КН-106 у касарни "Кнежевац" у Београду, који се

користе од стране 1.СПЦ Кнежевац

Објекат КН-106 у касарни «Кнежевац» у Београду је приземни зидани објекат са дрвеном кровном конструкцијом и кровним покривачем од етернит плоча. Висећи полукружни олуци на објекту, као и одводне олучне цеви  су дотрајали, те их треба зменити. Висина стрехе је око 4,0 м, а радови се изводе само на замени олука и олучних вертикала. док се постојеће куке делом исправљају, фарбају и користе за постављање нових полукружних олука.

- Демонтажа дотрајалих висећих полукружних олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=40 цм, без кука. Приликом демонтаже извршити отпајање спојница-стезаљки за громобранску траку на десет места. Демонтиране олуке сложити на место које одреди корисник, на удаљености до 50 метара и записнички предати кориснику.

Обрачун по м1

м1    	132,00	х		          =

- Демонтажа дотрајалих одводних олучних цеви кружног пресека, од поц. лима. д=0,55мм (Ø 12 цм), Р.Ш.=40 цм, заједно са обујмицама. Демонтиране цеви сложити на место које одреди корисник, на удаљености до 50 метара и записнички предати кориснику.

Обрачун по м1

м1    	24,00	х		          =

- Исправљање-равнање постојећих металних кука за висеће полукружне олуке Р.Ш.=40цм, давање потребног пада према вертикалама, припрема површина (скидање корозије) и фарбање два пута основном бојом и једном са лак бојом за метал за спољну употребу као завршни слој. Куке се припремају и фарбају само на видном делу без демонтаже кровног покривача.

Обрачун по ком

ком    	165,00	х		          =

- Набавка материјала, израда, превоз и уградња нових висећих полукружних олука од поц. лима д=0,60мм, Р.Ш.=40 (д=20 цм). Спојеве олука нитовати поп нитнама и летовати, а при постављању дати одговарајући пад према вертикалама.

Обрачун по м1

м1    	60,00	х		          =

- Уградња висећих полукружних олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=40 (д=20 цм) које обезбеђује наручилац. Спојеве олука нитовати поп нитнама и летовати, а при постављању дати одговарајући пад према вертикалама. Наручилац обезбеђује само полукружне олуке, а извођач сав остали потребан спојни материјал.

Обрачун по м1

м1   	72,00	х		          =

- Набавка материјала, израда, превоз и постављање скупљача воде за олучне цеви пречника 12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм. Скупљаче воде набавити и уградити комплетно у складу са прописима за ову врсту радова.

Обрачун по ком.

ком.    	6	х		          =

- Набавка материјала, израда, превоз и уградња нових одводних олучних цеви кружног пресека (Ø 12 цм), од поц. лима. д=0,60мм Р.Ш.=40 цм, заједно са обујмицама за исте. Спојеве олучних цеви нитовати поп нитнама и летовати.

Обрачун по м1

м1    	27,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз и уградња нових стезаљки-хватаљки за висећи плокружни олук Р.Ш.=40цм (за громобранску траку) комплет постављене са новим шрафовим на местима где су старе демонтиране.

Обрачун по ком

ком    	10,00	х		          =

УКУПНО ЗА ОБЈЕКАТ КН-106 (без ПДВ):........................................= _________________

ОБРАЧУН ПДВ 20%:.........................................=_________________

С В Е Г А   СА  ПДВ:..........................................= _________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно да се позиција радова у потпуности реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Београду 05.03.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.		___________________________

(потпис и печат)