# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену лимених олука на објекту КН-27 (магацин) у касарни

«Н.Х. Владо Радовановић» у Пожеги

Објекат КН-27 (магацин) је приземни објекат (41,0х16,0м1) озидан опеком у продужном малтеру 1924. године а адаптиран је 1977. године. Висина објекта до стрехе је 5,0м1. Кровна конструкција објекта је железна решеткаста од профилисаног гвожђа на две воде, а кровни покривач је од валовитог салонита, који је постављен преко дашчане оплате и терисане хартије, без уграђених летава. Салонит је директно причвршћиван кроз тер папир и дашчану оплату у дрвене штефне које су причвршћене за железну кровну конструкцију (рожњаче). Таванска конструкција је израђена од резане грађе са каратаваном. Плафонска конструкција је од летава, трске и малтера. На објекту постоји мрежаста громобранска инсталација и висећи хоризонтални четвртасти олуци и четвртасте вертикале Р.Ш.=40цм. Комплетни олуци су у великој мери наједени корозијом и дотрајали, а кровни покривач од валовитог салонита је дотрајао, оштећен и објекат на више места прокишњава. Стреха крова није опшивена. На крову објекта нема уграђених снегобрана тако да приликом падања веће количине снега долази до оштећења олука. На објекту се предвиђа комплетна замена кровног покривача од валовитог салонита са ТР челичним пластифицираним лимом, угрдња снегобрана и замена олука.

1/ ДЕМОНТАЖА

- Демонтажа постојеће громобранске инсталације од поцинковане траке ФеЗн 20х3мм са одвајањем исте од мерног   места комплет са целог објекта ради демонтаже           постојећег кровног покривача од валовитог салонита који је дотрајао. Постојећу громобранску траку пажљиво демонтирати и одложити у страну јер се иста поново уграђује на нови кровни покривач од ТР челичног пластифицираног лима.

Обрачун по м1

м1         105,00    х             =

- Демонтажа дотрајалог кровног покривача од валовитог азбестцементног салонита заједно са слемењацима, комплет са целог објекта. Објекат приземан, кров са благим падом двововодан. Висина до стрехе је до 5,0м1

Обрачун по м2

м2        712,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих летава-штафни 5х8цм које су причвршћене у металну конструкцију и у које је причвршћен валовити салонит.

Обрачун по м1

м1       	90,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих летава 3х5цм које су постављене преко дашчане оплате као први ред до стрехе и служе за прибијање кука за олуке.

Обрачун по м1

м1       	90,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих хоризонталних четвртастих олука од поц. лима д- 55 мм,  Р.Ш. 40 цм, комплет са демонтажом постојећих кука.

Обрачун      по м1.

м1          84,00  х              =

- Демонтажа дотрајале труле дашчане оплате од даске 24мм на местима где је постојећа оплата трула-местимично.

Обрачун по м2

м2       	40,00  	х              =

- Демонтажа дотрајалих квадратних одводних олучних цеви-вертикала од поц. лима д- 0,55 мм, Р.Ш. 40 цм, комплет са држачима вертикала.

Обрачун по м 1 .

м1       	 35,00    х             =

- Разбијање (ручно или машинско-пикамерима или хилти бушилицама) дотрајалог и растрешеног бетонског тротоара д-10–15 цм са задње стране објекта. Добијени материјал користити као подлогу за израду новог тротоара. Тротоар је ширине око 80 цм и дужине је око 42,0 м .

Обрачун по м3

м 3      5,00   х                 =

- Демонтажа дотрајалих опшивки око димњака, од  поц. лима д-0,55 мм Р.Ш.40 цм. димњак 40х40цм

Обрачун по ком

ком      1,00   	х              =

=========================================================================                                    1/ СВЕГА ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ (без ПДВ):            ______________________________

2.     НОВИ РАДОВИ

1.  Ископ земље II-III категорије за темељ тротоара ширине 20цм и дубине 20цм. Темељ се копа по дужини објекта са задње стране.

Обрачун по м3.

м3       1,80   х                   =

- Набавка материјала и бетонирање тротоара са задње стране објеkта, преко припремљене подлоге од материјала добијеног разбијањем постојећег тротоара, бетоном МБ-15 у слоју од 10-12 цм, са извлачењем пада од објекта и армирањем вареном арматуром Р-166. На сваких 1,5м радити дилатације, које након завршене израде залити ситним песком. Тротоар радити у ширини од око 80 цм и дужини од око 44,0 м. Након извршеног бетонирања извршити заштиту  бетона-квашење и његу бетона.

Обрачун по м3 .

м3         4,80    х               =

- Набавка материјала и постављање нових дрвених   гредица-штафни пресека 5 х 8 цм на месту где су демомнтиране труле и дотрајале.

Обрачун по м1.

м1         90,00   х              =

- Набавка материјала и постављање нових дрвених   летава 3х5цм које су постављене преко дашчане оплате као први ред до стрехе и служе за прибијање кука за олуке.

Обрачун по м1.

м1         90,00   х              =

- Набавка материјала и постављање нове дашчане оплате од даске 24мм на местима где је постојећа оплата трула-местимично и демонтирана.

Обрачун по м2

м2       	40,00  	х              =

6.	Набавка материјала превоз и уградња челичног пластифицираног„ТР“ лима ознаке 35/237/0,6мм, 40/240/0,6мм (или приближно) у боји по избору, корисника са причвршћивањем истог одговарајућим вијцима са гуменом подлошком   кроз дашчану оплату у дрвене гредице које су уграђене на металној кровној конструкцији. Спојеве плоча радити на врху ребара.

Обрачун по м2 .

м2          712,00     х           =

7.  Набавка материјала, превоз и уградња слемењака по слемену крова од „ТР“ лима од равног челичног пластифицираног лима д-0,60 мм комплет са спојним материјалом за везивање истог.

Обрачун по м1 .

м1          43,00     х           =

- Набавка материјала и опшивање ветерлајсне-рогова равним челичним пластифицираним лимом д-0,60           мм Р.Ш. 33 цм.

Обрачун по м1.

м1         37,00     х            =

- Набавка материјала и опшивање димњака ван крова челичним пластифицираним лимом д-0,60 мм Р.Ш. 40цм. Опшивку одговарајућим спојним материјалом причврстити за дрвену конструкцију и опшивку димњака прилагодити опшивању димњака за кровни покривач од ТР лима (равни лим поставити од димњака до слемена крова)

Обрачун по м2.

м2         6,00    х                =

- Презиђивање постојећег димњака 40х40цм од пуне опеке изнад тавана објекта са свим потребним помоћним радњама, додатком нове опеке и израдом одговарајуће капе за димњак. Димњак са спољне стране омалтерисати

Обрачун по м3.

м3         0,50     х            =

- Набавка материјала, превоз и уградња нових снегобрана од челичног пластифицираног лима д-0,60мм, РШ=40цм на благо косом двоводном крову покривеним профилисаним ТР челичним лимом. Снегобране поставити на други и трећи ред вијака, наизменично и причврстити са одгфоварајућим вијцима

Обрачун по м1.

м1    	84,00	х	    =

12.	Набавка материјала , израда и уградња полукрукружних висећих олука Р.Ш. 40 цм, од   поцинкованог лима д- 0,60 мм , комплет са  израдом и монтажом металних кука за олук. Спојеве хоризонталних олука вршити нитнама на 4-6 места по споју и исти залити ''СИКА'' лепком  да вода не пролази.

Обрачун по м1.

м1           84,00    х             =

13.  	Набавка материјала, израда и уградња одводних олучних

цеви ф 120мм Р.Ш. 40 цм,  од поц. лима д-0,60 мм, комплет са израдом и уградњом носача вертикалног олука.Спојеве на одводним вертикалама спојити нитнама и лепком.

Обрачун по м1 .

м1       38,00     х              =

- Набавка материјала, израда, превоз и постављање скупљача воде за олучне цеви пречника 12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм. Скупљаче воде набавити и уградити комплетно у складу са прописима за ову врсту радова.

Обрачун по ком.

ком.    	6,0	х	    =

- Монтажа-постављање демонтиране громобранске траке по крову објекта заједно са носачима за исту.

Обрачун по м1

м1      105,00      х	    =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, по крову објекта.

Обрачун по м1

м1         20,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по слемену крова објекта за кровни покривач од ТР лима. Носачи морају бити оригинал за кровни покривач од ТР лима и на њих се поставља  стара-демонтирана громобранска трака.

Обрачун по ком

ком           48,00      х	 =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по крову-косини објекта.

Обрачун по ком

ком       58,00      х	            =

- Набавка материјала и монтажа нових хватаљки за хоризонтални олук Р.Ш.=40цм. (олучна стезаљка тип А СРПС НБ4.908).

Обрачун по ком

ком         6,00       х	          =

- Набавка материјала и монтажа нових хватаљки за   вертикални олук (олучна обујмица тип А СРПС НБ4.914).

Обрачун по ком

ком    6,00     х	       =

- Набавка материјала и монтажа нових укрсних комада за громобранску траку (СРПС Н.Б4.936).

Обрачун по ком

ком   15,00	     х	         =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х4 мм, по крову објекта.

Обрачун по м1

м1         10,00      х	               =

- Набавка материјала, испорука и монтажа механичке заштите земљоводне траке која се спушта вертикално од мерног споја надоле према земљи. Заштита изведена од угаоника 40х40х5мм и дужине 1500мм типа A. SRPS N.B4.913, прописно постављена у зид помоћу два крака без укопавања у земљу. Механичка заштита мора бити поцинкована топлим поступком два пута.

Обрачун по ком

ком         6,00      х	               =

=========================================================================

2/ СВЕГА НОВИ РАДОВИ (без ПДВ):________________________________________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1.  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ	 (без ПДВ)..................................................______________________

2.   НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)…………………………….______________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_______________________х  20%   =    ____________	_______________

В/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б (ОБЈЕКАТ КН-27)

___________________________+___________________	______=__________________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно да се позиција радова у потпуности реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Београду 25.03.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Саставили:

Љубан Ромчевић, арх. тех.		___________________________

______________________________		(потпис и печат)

Милорад Обрадовић, дипл. ел. инж.

______________________________

# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену лимених олука на објекту КН-31 (магацин) у касарни

«Н.Х. Владо Радовановић» у Пожеги

Објекат КН-31 (гаража) је приземни објекат (78,26х16,18м1) озидан опеком у продужном малтеру 1954. године. Висина објекта до стрехе је 5,0м1. Кровна конструкција објекта је железна решеткаста од профилисаног гвожђа на две воде, а кровни покривач је од валовитог салонита, који је постављен преко дашчане оплате и терисане хартије, без уграђених летава. Салонит је директно причвршћиван кроз тер папир и дашчану оплату у дрвене штефне које су причвршћене за железну кровну конструкцију (рожњаче). Објекат нема међуспратну и таванску конструкцију. На објекту постоји мрежаста громобранска инсталација и висећи хоризонтални четвртасти олуци и четвртасте вертикале Р.Ш.=40цм. Олуци су у великој мери наједени корозијом и дотрајали, а кровни покривач од валовитог салонита је дотрајао, оштећен и објекат на више места прокишњава. Стање кровног покривача и олука знатно је лошије на левој страни-половини објекта (гледајући ка објекту) док је и на другој половини кровни покривач у знатној мери дотрајао, али су процурења знатно мања. Стреха крова није опшивена. На крову објекта нема уграђених снегобрана тако да приликом падања веће количине снега долази до оштећења олука. На објекту се предвиђа замена дела кровног покривача од валовитог салонита (око 40% почевши са леве стране) са ТР челичним пластифицираним лимом, угрдња снегобрана и замена олука.

1/ ДЕМОНТАЖА

- Демонтажа постојеће громобранске инсталације од поцинковане траке ФеЗн 20х3мм са одвајањем исте од мерног   места комплет са целог објекта ради демонтаже           постојећег кровног покривача од валовитог салонита који је дотрајао. Постојећу громобранску траку пажљиво демонтирати и одложити у страну јер се иста поново уграђује на нови кровни покривач од ТР челичног пластифицираног лима.

Обрачун по м1

м1         65,00    х             =

- Демонтажа дотрајалог кровног покривача од валовитог азбестцементног салонита заједно са слемењацима, комплет са целог објекта. Објекат приземан, кров са благим падом двововодан. Висина до стрехе је до 5,0м1

Обрачун по м2

м2        480,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих летава-штафни 5х8цм које су причвршћене у металну конструкцију и у које је причвршћен валовити салонит.

Обрачун по м1

м1       	10,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих летава 3х5цм које су постављене преко дашчане оплате као први ред до стрехе и служе за прибијање кука за олуке.

Обрачун по м1

м1       	60,00   х              =

- Демонтажа дотрајалих хоризонталних четвртастих олука од поц. лима д- 55 мм,  Р.Ш. 40 цм, комплет са демонтажом постојећих кука.

Обрачун      по м1.

м1          58,00  х              =

- Демонтажа дотрајале труле дашчане оплате од даске 24мм на местима где је постојећа оплата трула-местимично.

Обрачун по м2

м2       	10,00  	х              =

- Демонтажа дотрајалих квадратних одводних олучних цеви-вертикала од поц. лима д- 0,55 мм, Р.Ш. 40 цм, комплет са држачима вертикала.

Обрачун по м 1 .

м1       	 25,00    х             =

=========================================================================                                    1/ СВЕГА ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ (без ПДВ):            ______________________________

2.     НОВИ РАДОВИ

- Набавка материјала и постављање нових дрвених   гредица-штафни пресека 5 х 8 цм на месту где су демомнтиране труле и дотрајале.

Обрачун по м1.

м1         10,00   х              =

- Набавка материјала и постављање нових дрвених   летава 3х5цм које су постављене преко дашчане оплате као први ред до стрехе и служе за прибијање кука за олуке.

Обрачун по м1.

м1         60,00   х              =

- Набавка материјала и постављање нове дашчане оплате од даске 24мм на местима где је постојећа оплата трула-местимично и демонтирана.

Обрачун по м2

м2       	10,00  	х              =

6.	Набавка материјала превоз и уградња челичног пластифицираног„ТР“ лима ознаке 35/237/0,6мм, 40/240/0,6мм (или приближно) у боји по избору, корисника са причвршћивањем истог одговарајућим вијцима са гуменом подлошком   кроз дашчану оплату у дрвене гредице које су уграђене на металној кровној конструкцији. Спојеве плоча радити на врху ребара.

Обрачун по м2 .

м2          480,00     х           =

7.  Набавка материјала, превоз и уградња слемењака по слемену крова од „ТР“ лима од равног челичног пластифицираног лима д-0,60 мм комплет са спојним материјалом за везивање истог.

Обрачун по м1 .

м1          30,00     х           =

- Набавка материјала и опшивање ветерлајсне-рогова равним челичним пластифицираним лимом д-0,60           мм Р.Ш. 33 цм.

Обрачун по м1.

м1         19,00     х            =

- Набавка материјала, превоз и уградња нових снегобрана од челичног пластифицираног лима д-0,60мм, РШ=40цм на благо косом двоводном крову покривеним профилисаним ТР челичним лимом. Снегобране поставити на други и трећи ред вијака, наизменично и причврстити са одгфоварајућим вијцима

Обрачун по м1.

м1    	58,00	х	    =

12.	Набавка материјала , израда и уградња полукрукружних висећих олука Р.Ш. 40 цм, од   поцинкованог лима д- 0,60 мм , комплет са  израдом и монтажом металних кука за олук. Спојеве хоризонталних олука вршити нитнама на 4-6 места по споју и исти залити ''СИКА'' лепком  да вода не пролази.

Обрачун по м1.

м1           58,00    х             =

13.  	Набавка материјала, израда и уградња одводних олучних

цеви ф 120мм Р.Ш. 40 цм,  од поц. лима д-0,60 мм, комплет са израдом и уградњом носача вертикалног олука.Спојеве на одводним вертикалама спојити нитнама и лепком.

Обрачун по м1 .

м1       25,00     х              =

- Набавка материјала, израда, превоз и постављање скупљача воде за олучне цеви пречника 12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм. Скупљаче воде набавити и уградити комплетно у складу са прописима за ову врсту радова.

Обрачун по ком.

ком.    	4,0	х	    =

- Монтажа-постављање демонтиране громобранске траке по крову објекта заједно са носачима за исту.

Обрачун по м1

м1      	65,00      х	    =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, по крову објекта.

Обрачун по м1

м1           10,00      х	    =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по слемену крова објекта за кровни покривач од ТР лима. Носачи морају бити оригинал за кровни покривач од ТР лима и на њих се поставља  стара-демонтирана громобранска трака.

Обрачун по ком

ком           28,00      х	 =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по крову-косини објекта.

Обрачун по ком

ком       36,00      х	            =

- Набавка материјала и монтажа нових хватаљки за хоризонтални олук Р.Ш.=40цм. (олучна стезаљка тип А СРПС НБ4.908).

Обрачун по ком

ком         4,00       х	          =

- Набавка материјала и монтажа нових хватаљки за   вертикални олук (олучна обујмица тип А СРПС НБ4.914).

Обрачун по ком

ком    4,00     х	       =

- Набавка материјала и монтажа нових укрсних комада за громобранску траку (СРПС Н.Б4.936).

Обрачун по ком

ком   10,00	     х	         =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х4 мм, по крову објекта.

Обрачун по м1

м1         10,00      х	           =

- Набавка материјала, испорука и монтажа механичке заштите земљоводне траке која се спушта вертикално од мерног споја надоле према земљи. Заштита изведена од угаоника 40х40х5мм и дужине 1500мм типа A. SRPS N.B4.913, прописно постављена у зид помоћу два крака без укопавања у земљу. Механичка заштита мора бити поцинкована топлим поступком два пута.

Обрачун по ком

ком         4,00      х	 =

=========================================================================

2/ СВЕГА НОВИ РАДОВИ (без ПДВ):________________________________________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1.  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ	 (без ПДВ)..................................................______________________

2.   НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)……………………….....______________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_______________________х  20%   =    ____________	_______________

В/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б (ОБЈЕКАТ КН-31)

___________________________+___________________	______=__________________________

СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   ЗА  ОБЈЕКТЕ КН-27 и КН-31

1.  ОБЈЕКТЕ КН-27	 (без ПДВ)....................................................................______________________

2.   ОБЈЕКТЕ КН-31	 (без ПДВ)....................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)………………………….______________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_______________________х  20%   =    ____________	_______________

В/ СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

___________________________+___________________	______=__________________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно да се позиција радова у потпуности реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Београду 25.03.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Саставили:

Љубан Ромчевић, арх. тех.		___________________________

______________________________		(потпис и печат)

Милорад Обрадовић, дипл. ел. инж.

______________________________