# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену лимених олука на објекту КН-8 (управна зграда команде) у касарни

«Н.Х. Владо Радовановић» у Пожеги

Објекат КН-8 (управна зграда команде) је приземни објекат (11,0х36,0м1)озидан опеком у продужном малтеру изграђен педесетих година прошлог века а адаптиран је 1990. године. Висина објекта до стрехе је 4,0м1. Кровна конструкција објекта је од дрвених решеткастих носача, а кровни покривач је од АЛ ребрастог обојеног лима. На објекту постоје висећи хоризонтални четвртасти олуци и четвртасте вертикале Р.Ш.=40цм који су у великој мери наједени корозијом и дотрајали. Стреха крова опшивена је дрвеном ламперијом (система кутије) обојене сандолином која је на више места пропала. Чеону страну ламперије потребно је у целости демонтирати ради стварања услова за замену кука за олуке, а доњу-хоризонталну страну само на местима где је ламперија дотрајала и трула. на крову објекта нема уграђених снегобрана тако да приликом падања веће количине снега долази до оштећења олука. Предвиђа се уградња нових снегобрана. Обзиром да је кровни покривач од ТР АЛ лима из једне дужине потребно је приликом замене кука за олуке предвидети отпајање кровног покривача и то три реда вијака ради омогућавања прикивања нових кука. Старе вијке потребно је заменити са новим потпуно одговарајућим за ову врсту кровног покривача, комплет са дихтунгом-гумицом и подлошком. Фасада објекта обрађена је хирофом, а сокла је од вештачког камена. Сокла је местимично оштећена и ппотребно је на тим местима извршити малтерисање.

А. ДЕМОНТАЖЕ

- Демонтажа опшива стрехе од дрвене ламперије по читавој дужини приземног објекта са предње и задње стране. Демонтира се чеона страна опшива комплет ради омогућавања демонтаже старих и поновне монтаже   нових кука за хоризонталне олуке и део опшива који је труо и дотрајао (местимично по читавој дужини објекта). Висина објекта до стрехе је до 4,0м1.

Обрачун по м2

м2    	40,00	х		          =

- Демонтажа висећих четвртастих хоризонталних лимених олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=40,0цм. Демонтирају се олуци комплет са кукама. Објекат приземан покривен профилисаним алуминијумским ТР лимом, висина до стрехе 4,0м. приликом демонтаже извршити и отпајање хватаљки за олук које служе за причвршћивање громобранеске траке на 7(седам) спојева.

Обрачун по м1

м1    	74,00	х		          =

- Демонтажа одводних олучних цеви-вертикала (5ком дужине око 4,5м) квадратног пресека 11х7 цм од поц. лима д=0,55мм, заједно са обујмицама.      Обрачун по м1.

м1    	22,50	х		          =

- Обијање постојеће сокле објекта од вештачког камена на местима где је подклобучена и где је отпала. Попвршину потребно припремити за малтерисање..

Обрачун по м2.

м2    	8,00	х		          =

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ	  (без ПДВ) ….................................._________________

2. НОВИ РАДОВИ

- Набавка материјала, превоз, и уградња нових хоризонталних полукружних олучних цеви од поц. лима д=0,60мм, Р.Ш.=40цм. Олуци се постављају комплет са новим кукама, на размаку не већем од 90цм које приковати за дрвену конструкцију и уградити тако да имају потребан-одговарајући пад према вертикалама. Спојеве хоризонталних олука вршити нитнама на 4-6 места по споју и исти залити ''СИКА'' лепком  да вода не пролази.

Обрачун по м1

м1    	74,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз, израда и постава нових одводних олучних цеви-вертикала од поц. лима. Д=0,60мм Р.Ш.=40 цм, (фи 120мм) заједно са обујмицама за исте. Олучне цеви потребно повезати са новим обујмицама, изнад мерног места, на постојећу громобранску траку-инсталацију.

Обрачун по м1

м1    	32,00	х		          =

- Набавка материјала, израда, превоз и постављање скупљача воде за олучне цеви пречника 120мм од поцинкованог лима д=0,60 мм. Скупљаче воде набавити и уградити комплетно у складу са прописима за ову врсту радова.

Обрачун по ком.

ком.    	6	х		          =

- Набавка материјала, превоз и уградња нових стезаљки-хватаљки за висећи плокружни олук Р.Ш.=40цм (за громобранску траку) комплет постављене са новим шрафовим на местима где су старе демонтиране.

Обрачун по ком

ком    	7,00	х		          =

- Набавка материјала и замена дотрајалих кородиралих и дотрајалих вијака за причвршћивање профилисаног ТР алуминијумског лима. Вијци подешени за ову врсту кровног покривача комплет са прописаним подлошкама и гуменим заптивкама, а замена се врши на три реда са сваке стране објекта које је потребно отпојити ради стварања услова за прикивање кука за олуке. Објекат је приземни са благо косим двоводним кровом.

Обрачун по ком

ком    	470,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз и уградња нових снегобрана од АЛ лима 0,7мм РШ=40цм на благо косом двоводном крову покривеним профилисаним ТР АЛ лимом. Снегобране поставити на други и трећи ред вијака, наизменично и причврстити са вијцима на сваку грбину ТР лима.

Обрачун по м1.

м1    	74,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз и израда новог-чеоног опшива стерхе од дрвене лемперије д=14мм по читавој дужини објекта и на местима где је стари опшив демонтиран. Ламперију правилно причврстити за дрвени костур и премазати 2х садолином.

Обрачун по м2.

м2    	40,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз и фарбање постојећег опшива стрехе од дрвене ламперије 2х са садолином. У цену укључити потребну припрему површина (стругање, шмирглање и др.).

Обрачун по м2.

м2    	48,00	х		          =

- Набавка материјала, превоз и малтерисање сокле објекта, на местима где је извршено обијање сокле, са продужним малтером 1:2:6 у два слоја уз претходно пачокирање цементним малтером 1:3, завршним пердашењем и припремом подлоге за прскање мешавином.

Обрачун по м2.

м2    	12,00	х		          =

===============================	===========================================

С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без	ПДВ)……………………………………____________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1.  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ	 (без ПДВ)..................................................______________________

2.   НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)…………………………….______________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_______________________х  20%   =    ____________	_______________

В/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

___________________________+___________________	______=__________________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно да се позиција радова у потпуности реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Београду 25.03.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.		___________________________

(потпис и печат)