Прилог бр. 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА  -  ПОНУДА

за набавку  услуге пружања хитних интервенције на водовној и канализационој инсталацији

у надлежности ВП 4994 Прокупље

| Р. Бр. | Опис појединачних радњи у склопу уговорене предметне услуге | јед. мере | количина | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСТАЛЕ УСЛУГЕ |  |  |  |  |
| Водовод и канализација ВК „Умац база“ Прокупље |  |  |  |  |
| Водовод |  |  |  |  |
| Спољна мрежа |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви заједно са свим елементима за уградњу. За спољну мрежу цеви изоловати премазом битулита или врућим битуменом. Цеви не савијати да не би дошло до оштећења поцинковане превлаке. |  |  |  |
|  | - пречник 1/2'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 3/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 5/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 6/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 2'' | m1 | 1 |  |
| 2. | Набавка и монтажа гвоздено ливених водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. По завршетку цеви премазати битуменом и обмотати јутом. |  |  |  |
|  | - пречник 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |  |
| 3. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Цеви усидрити. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак |  |  |  |
|  | - пречник 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 140mm | m1 | 1 |  |
| 4. | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 (16) бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
| 5. | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Црпљење воде по потреби |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
| 6. | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
| 7. | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
| Вентили |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 3/8'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |  |
| 9. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |
| 10. | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елементима за уградњу. Радови обухватају и чишћење шахти, разбијање бетонских ослонаца, сечење и вађење оштећених фазонских елемената и вентила и монтажа нових. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | ком | 1 |  |
| 11. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
| 12. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са хромираним рукохватом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
| 13. | Демонтажа старог, набавка и монтажа новог угаоног вентила са пловком за аутоматско регулисање нивоа воде у резервоару. |  |  |  |
|  | - пречника Ø80 | ком | 1 |  |
| 14. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 3/8" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |
| 15. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |
| Хидранти |  |  |  |  |
| 17. | Демонтажа, набавка и монтажа главе подземног хидранта пречник Ф 80мм | ком | 1 |  |
| КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | СПОЉНА МРЕЖА |  |  |  |
| 18. | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
| 19. | Замена азбест-цементних цевовода. Реконструкција постојећих цеви водовода и замена азбестних цеви. За међусобно спајање користити или спојнице од истог материјала (симплекс, витлак, тасел и др.) са гуменим прстеновима, или металне спојнице модел – жибо (гибаулт). За спајање цеви витлак-спојницама користити цеви са стањеним или скошеним врховима, а за спајање жибо-спојницама користити цеви са равним врховима. Сви фазонски делови су од ливеног гвожђа. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 65мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 80мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 100мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 125мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 150мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 200мм | м1 | 1 |  |
| 20. | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог пљоснатог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елемтима за уградњу. |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 65мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 80мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 100мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 125мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 150мм | ком | 1 |  |
| Земљани радови - ископ и затрпавање |  |  |  |  |
| 21. | Ископ земље III категорије за ровове и шахтове, са одбацивањем откопане земље на даљину најмање 1.0m од ивице рова, са правилним засецањем бочних страна о обавезним разупирањем рова ако је потребно. Ширина рова у зависности од потреба. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |
| 22. | Затрпавање рова земљом из ископа. Код затрпавања водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камења и слично, да не би дошло до оштећења цеви. Набавка, довоз и насипање песком према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |
| 23 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. У цену урачунати и одвоз разбијеног материјала на депонију до 5km по упутству надзорног органа. | m2 | 1 |  |
| 24 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. Без одвоза материјала на депонију. | m2 | 1 |  |
| 25 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка и испод и изнад канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |  |
| 26 | Замена канализационих ПВЦ цеви Ø 110мм у објекту са услугом обијања бетона | м | 1 |  |
| 27 | Демонтажа постојећих ливено металних и керамичких чучаваца са цевима и уградња керамичких чучаваца са припадајућим цевима | ком | 1 |  |
| ПОДБУШИВАЊЕ РУПА ИСПОД БЕТОНА , АСФАЛТА, ПУТЕВА |  |  |  |  |
| 28 | Подбушивање рупа испод бетона,асфалта и путева са постављањем одговарајуће цеви за постављање инсталација | м | 1 |  |
| 29 | Подбушивање рупа испод бетона,асфалта и путева | м | 1 |  |