В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 165-8

29.05.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

у вези Конкурсне документације за набавку услуге на основу Оквирног споразума - Партија 1 (ЈН 19/2019) - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2977 Београд

ОПРАВКA АМФИТЕАТРА П-44 У ОБЈЕКТУ КН-4 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр.16/2020

У позиву за подношење  понуда бр. 165-6 од 28.05.2020. године на страни 7, Прилог 2. Образац структуре цене, мења се предмер према следећем:

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ АМФИТЕАТРА П-44 У ОБЈЕКТУ КН-4 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова од опеке са чишћењем спојница са употребом скеле висине 4,00м (у цену урачунати монтажу и демонтажу скеле). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Обијање рабицираног бетонског холкера-сокле висине 15цм са спуштањем шута поред објекта на тераси. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 32,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Рушење бетона на терасама дебљне до 10цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Рушење плафона од трске и малтера заједно са подконструкцијом од дрвених летава и изношење шута ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Малтерисање унутрашњих површина зидова делом продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 80,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа амфитеатарских клупа дужине око 2,12м ширине 35цм, висине 85+20цм и дрвених столица - седиште се подиже и фиксни наслон, осовински размак између столица 52цм. Један комплет представља клупу дужине 2,12м и 4 столица са металном подконструкцијом која се шрафи у дрвени под са 5х2 шрафа. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 23,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа носача плафонских гарнишли са дрвеном маском 30х30цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа металних гарнишли заједно са електромоторима, постављеним на 3,5-4м и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа школске табле дим. 385х130цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа катедре дим. 200х80цм, висине 80цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа носача пројектора са плафона и монтажа након извршеног посла. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона од гипсаних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60цм - "АРМСТРОНГ" (спушта се до 50цм од међуспратне конструкције). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Замена гипс картонских плоча дим.60х60цм на спуштеном плафону "Армстронг", текстуте према постојећој у ходнику. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне изолације на терасама. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање итисона 100% лепљеног за дрвену подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 110,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Сечење и демонтажа постојећег паркета и дасака, постављених на слепом поду или бетону. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећег слепог пода од цоловне даске, греда 10/10цм и сакупљање песка попуњеног између греда са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Постављање тврдопресоване минералне вуне д=5цм, због нивелације пода за постављање паркета. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Набавка и постављање ПВЦ фолије са преклопом од 10цм, преко минералне вуне. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Израда цементне кошуљице 1:3, д=5-8цм, армирана Q 139 мрежом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Израда бетонске греде у поду поред дрвене конструкције пресека 10х10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Нивелисање дрвене конструкције ОСБ плочама дебљине 12мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња храстовог паркета прве класе, слог рибља кост заједно са троугластим храстовим паркет лајснaма, хобловање и лакирање 3 пута. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 10. | Набавка, израда, транспорт и монтажа газипшта и чела степеника од храстове фалцоване даске, пресека 15х30цм, са шмирглањем и лакирањем и уклапање у паркет. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Набавка и облагање зида од дрвета храстовом фалцованом даском са шмирглањем и лакирањем и уклапање у паркет. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 12. | Набавка, испорука и постављање антистатичке подне облоге у ролни ширине 4м за високофреквентну употребу типа "Тarkett OLIMP или одговарајући која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње букле/loop pile -тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 13. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних лајсни 25х25мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Демонтажа дрвених лајсни висине 10цм и троугластих лајсни на споју пода и зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 15. | Набавка и постављање троугластих храстових лајсни на споју пода и зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 16. | Хобловање, попуњавање спојева, бајцовање и три пута лакирање старог храстовог паркета, заједно са лајснама. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 16,00 |  | x |  | = |  |
| 17. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 40-50мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 1,50 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дрвених застакљених прозора дим. 340х265цм димензија (2 ком.) и дим.170х220цм (ком. 1) заједно са дрвеним клупицама и солбанцима од поцинкованог лима, са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора беле боје, са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према скицама. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем (дебљина зида до 60цм). Прозори се израђују као три независна прозора (или два прозора и једна врата) и спајају се на лицу места. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Скица. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
| a. | дим. 340х265цм. ............................................... ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| б. | дим. 340х265цм (2 проз+врата са закљ.) .......... ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора беле боје, дим. 170х220цм са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према скици. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем (дебљина зида до 60цм). Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Скица. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање ПВЦ клупица испод прозора ширине 15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 14,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Репарација, ампасовање и поправка око 5% унутрашњих двокрилних пуних дрвених врата дим. 155х235цм заједно са штоком и первајз лајснама (у зиду дебљине 60цм), са заменом браве за цилиндар, цилиндра, квака и шилдова и заменом рингле на фиксном делу врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Ампасовање и поправка 5% унутрашњих једнокрилних дуплошперованих пуних врата дим. 95х230цм са штоком у зиду дебљине 47цм са первајзима и заменом квака и шилдова. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа огласне табле постављене на зид дим. 300х75цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Израда паноа дубине до 10цм од елоксираног алуминијума дим. 150х90цм са двокрилним стакленим вратима дебљине д=6мм оковом и бравицом за стакло. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа полица од универа дим. 120х100х25цм постављених на зид и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Постављање дрвене облоге од универа на зид преко дрвене конструкције (по могућности директро на зид), кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем на дрвену конструкцију (ширина универа 50-60цм), висине до 2,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Постављање алуминијумских П лајсни дим. 20х40мм око облоге од универа. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, black out платно са мотором, висине 3,60м, ширина 360-380цм (4 ком.). Мотори и тастери се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа окапнице од поцинкованог лима РШ 30 цм. са ограде балкона са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 16,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа олучне луле дим. 7х14цм дужине до 40цм од поцинкованог лима са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Опшивање ивице балкона пластифицираним лимом беле боје, РШ 30цм, дебљине д=0,6мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Израда, транспорт и монтажа олучне луле дим. 8х15цм дужине до 40цм од поцинкованог лима дебљине д=0,6мм.. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Израда и монтажа солбанака од плaстифицираног лима беле боје, РШ до 30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 17,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење два слоја лепка и мрежице са претходним стругањем старе боје и глета. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова преко новоомалтерисаних површина полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 100%. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 300,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Обрада спољашњих зидова бавалитом са претходним скидањем старoг и употребом скеле (скела се неће посебно обрачунавати). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Бојење шпалетни фасакрилом два пута са спољашње стране око прозора ширине 20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Бојење спољашњих зидова и плафона фасакрилом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Бојење зидова-сокле (висине око 1,50м) уљаном бојом у тону по избору инвеститора, са предходном припремом (стругање старе боје и иберциговање са комплетном припремом за нову уљану боју). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 9. | Бојење старе столарије безбојним мат лаком два пута са бајцовањем и предходним брушењем у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача боја. Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Бојење старе столарије-плотови и шток врата, уљаном бојом два пута са лакирањем мат лаком, са предходним брушењем, гитовањем и глачањем у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача боја. Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 30,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације (FSN 24 ком., електро каблови, утичнице 8 ком., прекидачи 3 ком., звучници 2 ком, са припадајућим кабловима. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке ширине до 10цм, због полагања каблова. Позицију рачунати са крпљењем након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Израда прикључног места за сплит систем 24000 ВtU кабловима PP-Y 5x2,5mm2 и PP-Y 3x2,5mm2, постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб. По прикључном месту је потребно просечно 16м кабла PP-Y 3x2,5mm2 и 3м кабла PP-Y 5x2,5mm2. Позицијом рачунати разводне кутије и ситан потрошни материјал потребан за постављање и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Израда РНЗ прикључног места кабловима постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб и делимично по спуштеном плафону. По прикључном месту потребно је 15м кабла PP-Y 3x2,5mm2. (за пројектор) Позицијом рачунати разводне кутије и ситан потрошни материјал потребан за постављање и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Израда прикључног места за моторе завеса. По прикључном месту је потребно просечно 10м кабла PP-Y 5х1,5мм2 и 1м кабла PP-Y 3х1,5мм2. Каблови се постављају у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб у зиду од опеке. Позицију рачунати са повезивањем мотора и повезивањем у РО. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање у кутију тастера за покретање мотора. Позицију рачунати у комплету са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V. Мотор се испоручује са даљинским управљачима (могућност даљинске команде). |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање подног дводелног инсталационог канала од поцинкованог лима, висине 20мм, ширине 100мм, дужине 2м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање галванског премошћењења инсталационих канала (завртњима са ребрастом подлошком и проводником P-Y 1x4mm2. Завртањ премазати АКЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| .10. | Израда веза проводником P-Y 1х6мм2 од инсталационог канала до сабирнице за уземљење у РО. Потребно је 25м1 проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Пробијање отвора у зиду од опеке ширине до 30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 200х200мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 3 РНЗ утичницом. Позицију рачунати у комплету са повезивањем са кабловима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 200х200мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 3 РНЗ утичнице и једном еуро утичницом. Позицију рачунати у комплету са повезивањем са кабловима. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Израда расветног места проводницима PP-Y 3x2,5mm2, постављеним по спучтеном плафону. По прикључном месту је потребно просечно 10м кабла.Расветно место се израђује од разводне кутије. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000-4500К, мин. снаге 40W. Минимална гарнција за панел је 5 година. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | x |  | = |  |
| 16. | Испорука и постављање кутију М3 у зиду, са три редног прекидача. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 17. | Замена постојећих утичница. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Испорука и постављање у кутију у зиду, РНЗ утичнице. Позицију рачунати са повезивањем кабла |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 19. | Испорука и постављање у РО комплета осигурача ЕZ 25А, са комплет завртњем 25 А и топљивим умеком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 20. | Испорука и постављање у РО комплета осигурача ЕZ 25А, са комплет завртњем 10 А и топљивим умеком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 21. | Демонтажа и поновна монтажа на спуштен плафон, јављача пожара. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 22. | Испитивање електро инсталације - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника -отпорност изолације електроинсталације -заштита електричним одвајањем струјних кола -аутоматско искључење напајања у случају квара -непрекидност заштитниг проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала са издавањем атеста од стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |
| X. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и постављање UTP кабла категорије 6 од РЕК ормана у ходнику до прикључних места унутар кабинета. Један кабл завршава у подној утичници код наставничког стола. Други кабл завршава у подној утичници код говорнице за предавача. Кабл се поставља комбиновано кроз спуштени плафон и полагањем у зиду и у поду. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичницима у кабинету у поду) са RJ-45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и постављање каблова од говорнице за предавача до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | USB .................................................................. м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | VGA ................................................................. м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | HDMI ............................................................... м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и монтажа подних утичница за RJ45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и уградња звучника система 5.1 на зиду изнад табле. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање аудио кабла за повезивање рачунара на говорници предавача са звучницима. Каблове поставити полагањем у под и у зид. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |
| XI. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка., транспорт и монтажа климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицију рачунати у комлету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| V. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| X. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ .................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XI. | МАШИНСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/ОП							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs